2025 г.

Товары в наличии на складе

ТОО Ост-Фарм г. Усть-Каменогорск

Якасова Зинаида Владимировна whatsapp.: +7 777 619-92-61, эл.адрес:   tender@ostfarm.kz

| Фото | Наименование, описание |
| --- | --- |
|  | Автомат для мойки и термической дезинфекции AWD655-8 Производитель: AT-OS, Италия Автомат для мойки и термической дезинфекции предназначен для обработки всего спектра изделий медицинского назначения, применяемых в ЛПУ, в том числе лабораторных принадлежностей. Габариты: - Внешние размеры (ДхШхВ) - 600х645х860 мм; - Объем моечной камеры – 165 л.; - Вместимость камеры – 8 DIN-корзин; - Вес – 108 кг. Соединения: - Подвод воды с защитным фильтром - холодная, горячая; - Слив воды – канализация; - Требования электрической сети - 400В - 50Гц - 3 фазы. Технические характеристики: - Откидная дверь из нержавеющей стали со вставкой из жаропрочного стекла; - Температура контролируется двумя датчиками PT1000; - Порт RS232 для подсоединения к персональному компьютеру, который позволяет подключить машину к системе считывания бар-кодов; - Плоский графический дисплей с сенсорной клавиатурой для полного контроля всех параметров моечного цикла; - Пароконденсатор, удаляющий пар из камеры, излишнюю влагу с обработанных ИМН на этапе дезинфекции и повышающий эффективность сушки. - Охлаждение слива для защиты сливных труб здания от стока высокой температуры; - Система сушки под высоким давлением со скоростью потока 150 м3/ч с воздушным фильтром HEPA H14 99.99% - 2 насоса 250 мл/мин с датчиком уровня для дозирования моющих средств; - Встроенная система смягчения воды; - Три подвода воды: холодная, горячая, деминерализованная; - Принтер; - Освещение внутри камеры; - Моечная камера изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 316L. |
|  | Автомат для мойки суден AF245P.G (С-Line) Производитель: AT-OS, Италия Предназначен для обработки подкладных суден в автоматическом режиме. Автомат изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Камера цельногнутая с закругленными краями, гарантирует отличное стекание жидкостей. USB порт для соединения с персональным компьютером для обновления программного обеспечения. Четыре моющие программы: NORMAL, ECONOMY, INTENSIVE, EXTRA. Термическая дезинфекция осуществляется посредством встроенного парогенератора, контролируется датчиком и термостатом. Значение параметра А0 (соотношение температуры и времени дезинфекции) от 60 до 6000. Машина отображает достигнутое значение А0 для того, чтобы позволить пользователю проверить соответствие установленным стандартам. Датчик температуры PT1000 внутри камеры. Автоматически наклоняет и опустошает судно. Центрифугический насос высокой мощности. Акустический сигнал оповещает при наличии ошибки Во время работы машины двери блокируются. Открытие двери возможно только после окончания цикла термодезинфекции. Габаритные размеры – 450х500х1500 мм. |